###### REVISIONI ALLA SPECIFICA

| REV. | DATA EMISSIONE | COMPILATO | VARIAZIONE E/O MODIFICA | APPROVATO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15.06.1979 | C. BELLAVIA |  | F. CUSINATO |
| 1 | 18.05.2006 | M. DALLA CIA | Revisione generale | G. SONEGO |
| 2 | 29.06.2012 | M. DALLA CIA | Revisione generale | G. SONEGO |
| 3 | 01.02.2016 | M. DALLA CIA | Modif. paragr. 2, 3, 4, 5 | G. SONEGO |
| 4 | 31.07.2017 | M. DALLA CIA | Modif. paragr. 4 | G. SONEGO |
| 5 | 01.03.2018 | P. FANTINATO | Revisione generale per invio ai Fornitori | M. DALLA CIA |
| 6 | 18.09.2018 | Y. ZANNIER | Modif. paragr. 3, 4, 5, tab. 2 | M. DALLA CIA |

INDICE

1.	OGGETTO	3

2.	CLASSIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE	3

3.	RESPONSABILITA’	3

4.	RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE	4

5.	MODALITA’ E FREQUENZA DI CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE	5

# OGGETTO

La presente specifica definisce i criteri di classificazione delle caratteristiche da controllare sia dei materiali di acquisto soggetti a controllo in accettazione (materia prima e componenti, di seguito chiamati semplicemente materiali) che dei prodotti finiti e dei processi di produzione.

# CLASSIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

Le caratteristiche da controllare sono classificate nelle seguenti categorie in funzione dell’impatto che un materiale/prodotto difettoso ha sull’applicazione finale in cui viene impiegato a causa dello scostamento dalle prescrizioni tecniche.

CARATTERISTICHE CRITICHE

Una caratteristica si definisce critica se una sua possibile variazione/non conformità rispetto alle prescrizioni tecniche ha un effetto significativo sulla sicurezza dell’applicazione finale o sulla conformità alle regolamentazioni di legge applicabili (direttive, regolamenti, norme, ecc.) ovvero causa danni o condizioni di pericolo all’utente che utilizza l’applicazione finale (es. cortocircuito, incendio, ecc.).

CARATTERISTICHE IMPORTANTI

Una caratteristica si definisce importante se una sua possibile variazione/non conformità rispetto alle prescrizioni tecniche ha ragionevolmente come conseguenza l’insoddisfazione del Cliente riguardo alla sua applicazione finale circa i seguenti aspetti: adeguatezza, funzionalità, assiemaggio/montaggio, prestazioni, durata, capacità di processare o realizzare l’applicazione finale (senza comunque influire sulla sicurezza/conformità alle regolamentazioni di legge).

CARATTERISTICHE SECONDARIE

Una caratteristica si definisce secondaria se una sua possibile variazione/non conformità rispetto alle prescrizioni tecniche non pregiudica l’uso, la funzionalità o la capacità di realizzare l’applicazione finale. In pratica il Cliente è insoddisfatto ma può comunque realizzare il suo prodotto finito.

# RESPONSABILITA’

E’ responsabilità della Progettazione del Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENTS TECHNOLOGIES recepire ed indicare nella documentazione tecnica relativa sia ai materiali di acquisto che al prodotto finito:

- le caratteristiche individuate e classificate dal Cliente;

- i risultati della classificazione derivanti dalle seguenti attività

- riesame del contratto (analisi dei requisiti del Cliente – capitolati, specifiche, disegni, ecc.);

- controllo del progetto (riesame, verifica e validazione);

- FMEA di progetto;

- FMEA di processo.

E’ altresì responsabilità della Qualità del Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENTS TECHNOLOGIES recepire ed indicare nella documentazione di qualità del processo i risultati della classificazione derivanti dalle attività a), b), c), d).

E’ responsabilità del Fornitore recepire e controllare le caratteristiche indicate nella documentazione tecnica predisposta dal Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENTS TECHNOLOGIES come di seguito riportato, nonché classificare e controllare eventuali ulteriori caratteristiche relative al proprio processo produttivo.

# RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

Qualora il Cliente abbia definito una propria simbologia per la classificazione delle caratteristiche, si dovrà mantenere la simbologia adottata dal Cliente nei disegni interni e in tutta la restante documentazione relativa al prodotto (FMEA di progetto/processo, piano di controllo, certificato di collaudo del prodotto, ecc.).

In assenza di indicazioni del Cliente, si dovrà adottare la simbologia interna indicata nelle tabelle 1-2 sottostanti.

| SETTORE AUTOMOTIVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICA | GRAVITA’ FMEA | IDENTIFICAZIONE |  |
|  |  | ACRONIMO | SIMBOLO |
| - | Da 1 a 6 | Nessuno | Nessuno |
| SIGNIFICATIVO (SC) | Da 7 a 8 | SC |  |
| CRITICO (CC) | 9 | CC |  |
| SICUREZZA / REGOLAMENTAZIONE (S/R) | 10 | S/R |  |

Tab. 1

| ALTRI SETTORI |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARATTERISTICA | GRAVITA’ FMEA | SIMBOLO |
| - | 1 | Nessuno |
| SECONDARIA (S) | Da 2 a 4 | Nessuno |
| IMPORTANTE (I) (FUNZIONALITA’ PRIMARIA O SECONDARIA) | Da 5 a 8 |  |
| CRITICA (C) (di SICUREZZA/ CONFORMITA’ A REGOLAMENTI) | Da 9 a 10 |  |

Tab. 2

Per quanto riguarda i disegni dei materiali/componenti per il Fornitore deve essere sempre utilizzata la simbologia interna delle tabelle 1-2.

# MODALITA’ E FREQUENZA DI CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE

Le modalità di controllo delle caratteristiche individuate sia nel disegno dei materiali di acquisto che nel disegno del prodotto finito devono rispettare i seguenti criteri.

- Sulle caratteristiche secondarie sia per variabili che per attributi non sono richiesti né studi di capability né carte di controllo.

- Sulle caratteristiche importanti, critiche e di sicurezza/regolamentazione rilevabili per variabili dovranno essere eseguiti studi di capability nella fase di preserie e durante la produzione di serie.

Le soglie accettabili per il settore automotive sono definite dal Cliente mentre quelle accettabili per gli altri settori sono indicate nel prospetto che segue:

| CARATTERISTICA | CAPABILITY (PRESERIE) | CAPABILITY (PRODUZIONE DI SERIE) | DIMENSIONE DEL CAMPIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPORTANTE | Ppk ≥ 1,67 | Cp, Cpk ≥ 1,33 | min 30 pezzi |
| CRITICA (di SICUREZZA/ CONFORMITA’ A REGOLAMENTI) | Ppk ≥ 2 | Cp, Cpk ≥ 1,67 | min 30 pezzi |

- Sulle caratteristiche importanti e critiche rilevabili per attributi e controllate a livello statistico dovranno essere eseguite carte di controllo tipo “p/np” o registrazioni equivalenti.

Le frequenze degli studi di capability devono rispettare i seguenti criteri:

- nel caso di materiali d’acquisto, devono essere definite dal Fornitore in accordo con Acquisti e Qualità del Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENTS TECHNOLOGIES;

- nel caso invece di prodotto finito, devono essere definite dalla Qualità di Processo dello stabilimento del Gruppo ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENTS TECHNOLOGIES.

In alternativa agli studi di capability sopra indicati, possono essere adottati sistemi di controllo al 100%.